ПРОЕКТ

Схема

водоснабжения и водоотведения ОРЕХОВСКОГО сельского поселения ГАЛИЧСКОГО муниципального района Костромской области

с. Орехово - 2019

Содержание схемы водоснабжения и водоотведения Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области на период до 2028 года

| № раздела (подраздела) | Наименование раздела (подраздела) | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения. Краткая характеристика Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области | 4 |
| I. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ореховского сельского поселения | 7 |
| 1.1. | Существующее положение. | 7 |
| 1.2. | Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения | 7 |
| 1.3. | Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия. | 7 |
| 1.4. | Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). | 8 |
| 1.5. | Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций. | 10 |
| 1.6. | Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения. | 10 |
| 1.7. | Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении | 10 |
| II. | Направления развития централизованной системы водоснабжения Ореховского сельского поселения | 11 |
| 2.1. | Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения | 11 |
| 2.2. | Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения | 11 |
| III. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды Ореховского сельского поселения | 11 |
| 3.1. | Доходы от видов деятельности (услуг) | 11 |
| 3.2. | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников. | 11 |
| 3.3. | Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников | 12 |
| 3.4. | Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета. | 12 |
| 3.5. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников. | 12 |
| 3.6. | Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления) | 13 |
| 3.7. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 13 |
| 3.8. | Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства населенных пунктов жилой застройки. | 14 |
| 3.9. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 14 |
| 3.10. | Структура потребления воды | 14 |
| 3.11. | Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. | 15 |
| 3.12. | Фактическая подача воды в водопроводную сеть. | 17 |
| 3.13. | Фактические затраты по содержанию водозабора | 17 |
| IV. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. | 18 |
| 4.1. | Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения, с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения. | 18 |
| 4.2. | Предложения по реконструкции источников водоснабжения | 19 |
| 4.3. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 20 |
| V. | Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 20 |
| 5.1. | Техническое состояние сетей | 20 |
| 5.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 21 |
| VI. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 21 |
| 6.1. | Модернизация и развитие систем водоснабжения | 21 |
| VII. | Целевые показатели развития централизованных системы водоснабжения | 22 |
| VIII. | Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. | 22 |
| IX. | Существующее положение в сфере водоотведения Ореховского сельского поселения. | 22 |
| X. | Перспективные расчетные расходы сточных вод. | 22 |
| 10.1. | Технико- экономические показатели генерального плана. | 23 |
| XI. | Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения. | 23 |
| 11.1. | Предложения по новому строительству источников водоотведения | 23 |
| 11.2. | Предложения по строительству источников водоотведения. | 23 |
| 11.3. | Основные задачи модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры. | 24 |
| XII. | Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения | 25 |
| XIII. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 25 |

Графическая часть

Приложение № 1 (д. Барское)

Приложение № 2 (с. Воскресенское)

Приложение № 3 (д. Завражье)

Приложение № 4 (д. Княжево)

Приложение № 5 (с. Костома)

Приложение № 6 (с. Орехово)

Приложение № 7 (д. Селехово)

Приложение № 8 (с. Унорож)

Общие положения. Краткая характеристика поселения.

Ореховское сельское поселение расположено в северо-западной части Галичского района. Граничит с северной стороны с Березовским сельским поселением, с северо-восточной стороны со Степановским сельским поселением, с юго-восточной стороны с Дмитриевским сельским поселением. Административным центром является с. Орехово. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 60 965,3 га. Ореховское сельское поселение объединяет 86 населенных пунктов.

Численность населения Ореховского сельского поселения на 01.01.2019 год составляет 2260 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 1173 человека, дети до 18 лет 397 человек.

Динамика численности населения сельского поселения на перспективу

и расчетный срок, человек

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2018 г. | Численность населения в 2023 г. | Численность населения в 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Орехово | 637 | 630 | 620 |
| 2 | д. Барское | 28 | 25 | 21 |
| 3 | д. Березово | 13 | 11 | 10 |
| 4 | д. Боровское | - | - | - |
| 5 | д. Бородино | - | - | - |
| 6 | д. Брюхово | 11 | 10 | 5 |
| 7 | д.Валово | - | - | - |
| 8 | д. Васильевское | 2 | 1 | 1 |
| 9 | д. Вознесенское | 4 | 3 | 2 |
| 10 | п. Вёкса | 16 | 15 | 10 |
| 11 | д. Водокачка | - | - | - |
| 12 | с. Воскресенское | 49 | 45 | 41 |
| 13 | д. Выползово | 3 | 3 | 2 |
| 14 | д. Выползово | 5 | 4 | 3 |
| 15 | д. Гавриловское | - | - | - |
| 16 | д. Гора | 2 | 2 | 1 |
| 17 | д. Горки | 1 | - | - |
| 18 | д. Григорово | 3 | 2 | - |
| 19 | д. Гришино | - | - | - |
| 20 | д. Добрёна | - | - | - |
| 21 | д. Елизаровское | - | - | - |
| 22 | д. Еремейцево | 15 | 10 | 6 |
| 23 | д. Жуково | - | - | - |
| 24 | д. Завал | 2 | 2 | 2 |
| 25 | д. Заводь | - | - | - |
| 26 | д. Завражье | 73 | 70 | 53 |
| 27 | д. Заря | 2 | 2 | - |
| 28 | д. Ивашково | - | - | - |
| 29 | д. Ихолово | 5 | 5 | - |
| 30 | ж-казарма-476 км | 1 | 1 | - |
| 31 | д. Калинино | 8 | 8 | 2 |
| 32 | д. Княжево | 3 | 2 | - |
| 33 | д. Кожухово | 20 | 20 | 12 |
| 34 | д. Костино | - | - | - |
| 35 | с. Костома | 120 | 118 | 90 |
| 36 | д. Красново | - | - | - |
| 37 | п. Кучумовка | 30 | 30 | 25 |
| 38 | д. Лявлево | 4 | 4 | 2 |
| 39 | д. Лягово | - | - | - |
| 40 | д. Максимово | 2 | 2 | - |
| 41 | д. Малое Митино | - | - | - |
| 42 | д. Матвеевское | 2 | 2 | - |
| 43 | д. Медвежье | 1 | - | - |
| 44 | д. Митино | - | - | - |
| 45 | д. Михалёво | 13 | 11 | 10 |
| 46 | д. Михалёво | - | - | - |
| 47 | д. Мякишево | - | - | - |
| 48 | д. Нарядово | 8 | 7 | 4 |
| 49 | д. Недерево | - | - | - |
| 50 | д. Некрасово | - | - | - |
| 51 | д. Никитино Большое | 4 | 4 | 2 |
| 52 | д. Новиково | 2 | 1 | - |
| 53 | д. Ногино | - | - | - |
| 54 | с. Ноля | 8 | 8 | 3 |
| 55 | д. Ожегино | - | - | - |
| 56 | д. Ольгово | 5 | 4 | 4 |
| 57 | д. Павлово | - | - | - |
| 58 | д. Папино | - | - | - |
| 59 | д. Парфёново | - | - | - |
| 60 | д. Подольское | 40 | 38 | 30 |
| 61 | д. Покровское | 8 | 8 | 6 |
| 62 | д. Польское | - | - | - |
| 63 | д. Поляна | 5 | 5 | 2 |
| 64 | д. Пономаревское | - | - | - |
| 65 | д. Починок-Черкасский | - | - | - |
| 66 | д. Пундово | - | - | - |
| 67 | д. Радионово | 3 | 3 | - |
| 68 | д. Репниково | - | - | - |
| 69 | д. Рогачево | - | - | - |
| 70 | д. Россолово | - | - | - |
| 71 | п. Россолово | 935 | 933 | 912 |
| 72 | д. Русаково | 2 | 2 | - |
| 73 | д. Рылово | - | - | - |
| 74 | д. Селехово | 37 | 33 | 30 |
| 75 | д. Сигонтино | - | - | - |
| 76 | д. Сохино | - | - | - |
| 77 | д. Станки | - | - | - |
| 78 | с. Унорож | 193 | 190 | 175 |
| 79 | пог. Успенье | - | - | - |
| 80 | д. Фёдоровское | 15 | 12 | 8 |
| 81 | д. Фёдоровское | - | - | - |
| 82 | д. Харпаево | - | - | - |
| 83 | д. Цибушево | - | - | - |
| 84 | д. Чмутово | 5 | 5 | 3 |
| 85 | д. Щербинино | 25 | 25 | 26 |
| 86 | д. Языково | - | - | - |

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и организации:

с. Орехово:

- администрация Ореховского сельского поселения,

- МУК МБ им.М.Горького Ореховская сельская библиотека,

- ООО «Вэлдан»,

- Верхневолжский филиал ЦентрТелеком МУЭС г.Буй ,

- филиал почта России,

- ОКВКУ 8640/10 /сбербанк/,

- ООО Ореховское  ТП,

- хлебопекарня Ореховского ТП,

- МОУ Ореховская СОШ,  структурное подразделение Ореховский детский сад ,

- м-н Ореховского ТП «Колос»,

- Филиал ОАО МРСК-Центра «Кострома-энерго»,

-  Ореховская участковая вет.лечебница,

- Ореховская врачебная амбулатория ОГБУЗ Галичской окружной больницы,

- ОФРС-2 ПЧ-43,

-  м-н ИП Смирнова Л.С. «Крепкий Орешек»,

- МЦ «Истоки»

- ООО «Агропродукт»

п. Россолово:

- Россоловский сельский ДК,

- хоз.маг. ИП Ашметьев,

- м-н Ореховского ТП

- Россоловский ФАП,

- м-н ИП Костакова и Молодцова,

- 2 магазина ИП Мясникова,

- филиал почта России,

- Филиал СГУ» Галичский МУЭМС и В.С.»,

- Россоловская ЭКО Компания,

- МОУ Россоловская ООШ, МДОУ Россоловский детский сад-  ребенка,

-  Ж/д вокзал,

- Россоловский детский сад общеразвивающего типа

с. Костома:

- административное здание,

- сельский клуб,

- филиал почта России

- 1 магазин,

с. Унорож:

- административное здание,

- сельская библиотека,

- сельский клуб,

- филиал почта России

- 1 магазин,

- Фельдшерско-акушерский пункт.

В 958 личном подсобном хозяйстве выращивается 86 голов крупнорогатого скота, в том числе: 47 коров, 7 свиней, 108 овец и коз, 1304 головы птицы, 60 кроликов, 269 пчелосемьи.

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения Ореховского сельского поселения

  - Существующее положение.

Водопроводная сеть Ореховского сельского поселения представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20-120 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 22,3 км. Водоснабжение централизовано осуществляется в 8 населенных пунктах: д. Барское, с. Воскресенское, д. Княжево, с. Костома, д. Завражье, с. Орехово, д. Селехово, с. Унорож из 12 скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни.

В остальных населенных пунктах Ореховского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

С 2019 года централизованные водопроводные сети с. Унорож и д. Завражье, общей протяженностью 8180 п/м (собственник - администрация Ореховского сельского поселения) переданы в пользование муниципальному казенному унитарному предприятию Галичского муниципального района Костромской области «Водотеплоресурс», остальные сети – д. Барское, с. Воскресенское, д. Княжево, с. Костома, с. Орехово, д. Селехово, общей протяженность 14120 п/м переданы в собственность этой же организации.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Количество скважин | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1 | 1989 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс» | Рабочая |
| 2 | с. Воскресенское | 1 | 1974 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс» | Рабочая |
| 3 | д. Княжево | 1 | 1967 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс» | Рабочая |
| 4 | с. Костома | 1 | 1974 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс» | Рабочая |
| 5 | д. Медвежье | 1 | 1989 | 50 | Администрация Ореховского сельского поселения | Рабочая |
| 6 | с. Орехово | 5 (в т.ч. 1 резервная) | 1971 1974 1988 1989 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс», Администрация Ореховского сельского поселения | Рабочая |
| 7 | д. Селехово | 1 | 1989 | 50 | МКУП «Водотеплоресурс» | Рабочая |
| 8 | с. Унорож | 2 | 1992 2005 | 50 | Администрация Ореховского сельского поселения | Рабочая |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 0,98 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 2 | с. Воскресенское | 0,7 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 3 | д. Княжево | 0,65 | - население | - |
| 4 | с. Костома | 3,89 | -население, социальные, культурные, торговые объекты | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 5 | д. Медвежье | 2,18 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 6 | с. Орехово | 6,9 | - население, социальные, культурные торговые объекты | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 7 | д. Селехово | 1,0 | -население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 8 | с. Унорож | 6,0 | -население социальные, культурные торговые объекты | МКУП «Водотеплоресурс» |
|  | Итого: | 22,3 |  |  |
| Характеристика водопроводных сетей № п/п; Населенный пункт; Протяженность водопроводных сетей (км); Диаметр трубопровода (мм); Материал трубопровода; Год ввода в эксплуатацию. 1; д. Барское; 0,98; 50; чугун; 1989. 2; с. Воскресенское; 0,7; 50; чугун; 1974. 3; д. Княжево; 0,65; 50; чугун; 1967. 4; с. Костома; 3,89; 50; чугун; 1974. 5; д. Завражье; 2,18; 50; чугун. 6; с. Орехово; 6,9; 50, 100-70%; чугун; 1971 1974 1988. 7; д. Селехово; 1,0; 50; чугун; 1989. 8; с. Унорож; 6,0; 50; чугун; 1992 2005. Итого; 22,3. 1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). |
| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев/население | Состояние |
| 1 | с. Орехово | 621 | нет |  |
| 2 | д. Барское | 22 | нет |  |
| 3 | д. Березово | 16 | 2/16 | Удовлетворительное |
| 4 | д. Боровское | - | - |  |
| 5 | д. Бородино | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 6 | д. Брюхово | 10 | нет |  |
| 7 | д. Валово | - | - |  |
| 8 | д. Васильевское | 4 | нет |  |
| 9 | д. Вознесенское | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 10 | п. Вёкса | 13 | 2/13 | Удовлетворительное |
| 11 | д. Водокачка | - | - |  |
| 12 | с. Воскресенское | 41 | 1/15 | Удовлетворительное |
| 13 | д. Выползово | 5 | 1/5 | Удовлетворительное |
| 14 | д. Выползово | 2 | нет |  |
| 15 | д. Гавриловское | - | - |  |
| 16 | д. Гора | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 17 | д. Горки | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 18 | д. Григорово | 5 | 1/5 | Удовлетворительное |
| 19 | д. Гришино | - | - |  |
| 20 | д. Добрёна | - | 1/1 | Удовлетворительное |
| 21 | д. Елизаровское | - | - |  |
| 22 | д. Еремейцево | 12 | 1/12 | Удовлетворительное |
| 23 | д. Жуково | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 24 | д. Завал | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 25 | д. Заводь | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 26 | д. Завражье | 62 | нет |  |
| 27 | д. Заря | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 28 | д. Ивашково | - | - |  |
| 29 | д. Ихолово | 12 | нет |  |
| 30 | ж-казарма-476 км | - | - |  |
| 31 | д. Калинино | 2 | нет |  |
| 32 | д. Княжево | 3 | нет |  |
| 33 | д. Кожухово | 18 | 2/10 |  |
| 34 | д. Костино | - | - |  |
| 35 | с. Костома | 103 | нет |  |
| 36 | д. Красново | - | - |  |
| 37 | п. Кучумовка | 25 | 1/25 | Удовлетворительное |
| 38 | д. Лявлево | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 39 | д. Лягово | - | - |  |
| 40 | д. Максимово | 3 | нет |  |
| 41 | д. Малое Митино | 5 | нет |  |
| 42 | д. Матвеевское | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 43 | д. Медвежье | 2 | нет |  |
| 44 | д. Митино | - | - |  |
| 45 | д. Михалёво | 15 | 1/15 | Удовлетворительное |
| 46 | д. Михалёво | - | - |  |
| 47 | д. Мякишево | - | - |  |
| 48 | д. Нарядово | 9 | нет |  |
| 49 | д. Недерево | - | - |  |
| 50 | д. Некрасово | - | - |  |
| 51 | д. Никитино Большое | 3 | 2/3 | Удовлетворительное |
| 52 | д. Новиково | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 53 | д. Ногино | - | - |  |
| 54 | с. Ноля | 7 | 2/7 | Удовлетворительное |
| 55 | д. Ожегино | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 56 | д. Ольгово | 8 | 1/8 | Удовлетворительное |
| 57 | д. Павлово | - | - |  |
| 58 | д. Папино | - | - |  |
| 59 | д. Парфёново | - | - |  |
| 60 | д. Подольское | 29 | 2/29 | Удовлетворительное |
| 61 | д. Покровское | 9 | нет |  |
| 62 | д. Польское | - | - |  |
| 63 | д. Поляна | 8 | 1/8 | Удовлетворительное |
| 64 | д. Пономаревское | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 65 | д. Починок-Черкасский | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 66 | д. Пундово | - | - |  |
| 67 | д. Радионово | 3 | нет |  |
| 68 | д. Репниково | - | - |  |
| 69 | д. Рогачево | - | - |  |
| 70 | д. Россолово | 1 | 1/1 |  |
| 71 | п. Россолово | 874 | 15/295 | Удовлетворительное |
| 72 | д. Русаково | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 73 | д. Рылово | 2 | нет |  |
| 74 | д. Селехово | 33 | нет |  |
| 75 | д. Сигонтино | 2 | нет |  |
| 76 | д. Сохино | - | - |  |
| 77 | д. Станки | - | - |  |
| 78 | с. Унорож | 191 | нет |  |
| 79 | пог. Успенье | - | 1 | Удовлетворительное |
| 80 | д. Фёдоровское | 12 | 1/12 | Удовлетворительное |
| 81 | д. Фёдоровское | - | - |  |
| 82 | д. Харпаево | - | - |  |
| 83 | д. Цибушево | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 84 | д. Чмутово | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 85 | д. Щербинино | 27 | нет |  |
| 86 | д. Языково | - | - |  |
|  | ИТОГО | 2260 | 46/521 |  |

1.5. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории Ореховского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

1.6. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1989 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 2 | с. Воскресенское | 1974 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 3 | д. Княжево | 1967 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 4 | с. Костома | 1974 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 5 | д. Завражье | 1989 | 80 | Администрация Ореховского сельского поселения | Удовлетворительное |
| 6 | с. Орехово | 1971 1974 1988 1989 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 7 | д. Селехово | 1989 | 80 | МКУП «Водотеплоресурс» | Удовлетворительное |
| 8 | с. Унорож | 1992 2005 | 80 | Администрация Ореховского сельского поселения | Удовлетворительное |

1.7. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Ореховского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

II. Направления развития централизованной системы водоснабжения
Ореховского сельского поселения

2.1. Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- подача питьевой воды и хозяйственные нужды населения;

- хозяйственно-питьевые нужды для малых субъектов предпринимательства;

- пожаротушение;

- обеспечение водой животных сельскохозяйственного предприятия;

- технологические и питьевые нужды объектов социальной сферы.

2.2. Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения для населения и организаций малого предпринимательства и социальной сферы:

- перспективной обеспеченности и потребности застройки;

- надежности функционирования системы;

- доступности

III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды
Ореховского сельского поселения

3.1. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс.руб.

| Виды деятельности | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |
| - питьевой воды без прибора учета | 1714,41 | 3586,71 | 6123,90 |
| - питьевой воды по приборам учета | - | - | - |
| - технической воды | - | - | - |
| Подача хозяйствующим субъектам |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | 200,18 | 647,63 | 970,00 |
| - питьевой воды по приборам учета | - | - | - |
| - технической воды | - | - | - |

3.2. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 877 |
| 2 | с. Воскресенское | 2060 | 1073 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 500 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 2950 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 1800 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 9700 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 1812 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 5750 |
|  | итого | 29064 | 24462 |

3.3. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 877 | 173 |
| 2 | д. Горки | 2060 | 1073 | 987 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 500 | 303 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 2950 | 330 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 1800 | 186 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 9700 | 1060 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 1812 | 743 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 5750 | 820 |
|  | Итого: | 29064 | 24462 | 4602 |

3.4. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующихся централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 22 | - |
| 2 | с. Воскресенское | 41 | - |
| 3 | д. Княжево | 20 | - |
| 4 | с. Костома | 103 | - |
| 5 | д. Завражье | 62 | - |
| 6 | с. Орехово | 621 | - |
| 7 | д. Селехово | 33 | - |
| 8 | с. Унорож | 191 | - |
|  | Итого: | 1093 | - |

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1989 | 78 | 5 | Беламос-120 | 2015 |
| 2 | с. Воскресенское | 1974 | 22 | 6 | Беламос-120 | 2018 |
| 3 | д. Княжево | 1967 | 87 | 6 | Беламос-120 | 2010 |
| 4 | с. Костома | 1974 | 22 | 6 | Беламос-120 | 2010 |
| 5 | д. Медвежье | 1989 | 68 | 5 | Беламос-120 | 2016 |
| 6 | с. Орехово | 1971 1974 1988 1989 | 45 62 36 22 | 6 5 6 5 | Беламос 120 Беламос-120 Беламос-120 Беламос-120 | 2012 2013 2014 2016 |
| 7 | д. Селехово | 1989 | 80 | 6 | Беламос-120 | 2017 |
| 8 | с. Унорож | 1992 2005 | 56 45 | 6 6 | Беламос-120 Беламос-120 | 2015 2016 |

3.6 Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления)

| № п\п | Населенный пункт | Кол-во арт скв-н | Кол-во водонапорных башен | вид водоснабжения | Ведомств принадлежность скважины | Кол-во установл насосов | Наличие приборов учета на водозаборе | Действующий тариф-2018 г /2019 г. | Пользователи-учреждения, хозяйствующие объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Унорож | 2 | 2 | центр водопровод | Муницип. аренда МКУП «Водотеплоресурс» | 2 | нет | 46,80 |  |
| 2 | с.Орехово | 4 | 4 | центр водопровод | Муницип. аренда МКУП «Водотеплоресурс» | 4 | нет | 46,80 | школа, больница |
| 3 | д. Завражье | 1 | 1 | центр водопровод, водоразб колонки | Муницип. аренда МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 |  |
| 4 | с. Костома | 1 | 1 | центр водопровод, водоразб колонки | МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 |  |
| 5 | д. Княжево | 1 | 1 | центр водопровод, водоразб колонки | МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 |  |
| 6 | д. Барское | 1 | 1 | центр водопровод, водоразб колонки | МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 |  |
| 7 | с. Воскресенское | 1 | 1 | центр водопровод, водоразб колонки | МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 |  |
| 8 | д. Селехово | 1 | 1 | центр водопровод,водоразб колонки | МКУП «Водотеплоресурс» | 1 | нет | 46,80 | КФХ |

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Ореховского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.8 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства населенных пунктов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества  жилого фонда с доведением его до состояния действующим нормам и стандартам:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (куб. м)

| Потребители | Фактическое потребление |  | Ожидаемое потребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Годовое | Средне суточное | Годовое |
| Население | 0,02 | 24333 | 0,28 | 132451 |
| Социальная сфера | 0,05 | 2985 | 0,54 | 80595 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0,05 | 912 | 4,0 | 73000 |
| Прочие | - | - | - | - |
| Итого: | 0,12 | 28230 | 4,82 | 286046 |

3.10. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 4774 д. Барское |  |
| Население | 877 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 877 |
| Скважина № 2782 с. Воскресенское |  |
| Население | 1073 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 1073 |
| Скважина № 1318 д. Княжево |  |
| Население | 500 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 500 |
| Скважина № 2783 с. Костома |  |
| Население | 2950 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 2950 |
| Скважина № 4730 д. Медвежье (д. Завражье) |  |
| Население | 1800 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 1800 |
| Скважина № 4659, 2722, 2234,4742 с . Орехово |  |
| Население | 6715 |
| Социальная сфера | 2985 |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 9700 |
| Скважина № 5455 д. Селехово |  |
| Население | 900 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | 912 |
| Прочие | - |
| Итого: | 1812 |
| Скважина № с. Унорож |  |
| Население | 5750 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 5750 |

3.11. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 4774 д. Барское |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 3чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 28чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 31чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 2782 с. Воскресенское |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 36чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 15чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 51 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 1318 д. Княжево |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 20чел / 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | - |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 20чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 2783 с. Костома |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 41чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 85чел/ 0,04 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 126чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 4730 д. Медвежье (д. Завражье) |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 50чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 25чел/ 0,04 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 75 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 4659, 2722, 2234,4742 с . Орехово |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 170чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 412 чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 18чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 582чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 0,05 в сутки |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 5455 д. Селехово |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 35чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 5чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 0чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 0чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | 50 гол./0,05 м3 |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № с. Унорож |  |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 5 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 190чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 195чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |

3.12. Фактическая подача воды в водопроводную сеть.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 | Неучтенные расходы за год, м3 | V реализации воды потребителям в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 173 | 0 | 877 |
| 2 | с. Воскресенское | 2060 | 987 | 0 | 1073 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 303 | 0 | 500 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 330 | 0 | 2950 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 186 | 0 | 1800 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 1060 | 0 | 9700 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 743 | 0 | 1812 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 820 | 0 | 5750 |

3.13. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрации | МКУП Водотеплоресурс |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | - | 33,7 |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | - | 28,0 |
|  | - потери воды | тыс.м3 | - | 5,0 |
| 2 | Подъем воды |  | - | - |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 176,0 |  |
|  | - амортизация | тыс.руб. | - | - |
| 3 | Транспортирование воды |  |  | 419,8 |
|  | - ремонт и тех.обслуживание | тыс.руб. | - | 40,2 |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | - | 223,6 |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | - | 67,5 |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | - | 88,5 |
| 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | 108,4 | - |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | - | 223,1 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  | 284,4 | 642,9 |

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения.

4.1. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения, с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей и скважин. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. Система водоснабжения Ореховского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Для нормальной работы системы водоснабжения Ореховского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - с. Орехово, - д. Селехово, - с. Унорож с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 3 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 2 | Бурение резервной скважины - с. Орехово | 1 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 3 | Переложить изношенные сети д. Завражье, с. Костома, с. Орехово, с. Унорож | 4,2 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 4 | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий - с. Орехово, - с. Унорож | 2 шт. | - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - экономия энергоресурсов; - снижение затрат, связанных с подъёмом и транспортировкой воды. |

4.2. Предложения по реконструкции источников водоснабжения, обеспечивающие перспективное водоснабжение существующих и расширяемых зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 | 2022-2025 | 2026-2028 |  |  |
| 1 | - Реконструкция существующих ВЗУ в с. Орехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки | 480,0 |  |  | 480,0 | -устранение причин возникновения аварийных ситуаций; -соответствие параметров качества воды установленным нормам СанПиН; -снижение жалоб на качество оказываемых услуг; -повышение экологической безопасности в районе. |
| 2 | -Реконструкция существующих ВЗУ в с. Унорож, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  | 480,0 |  | 480,0 |  |
| 3 | -Реконструкция существующих ВЗУ в д. Селехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  |  | 480,0 | 480,0 |  |
| 4 | Бурение скважины в с. Орехово |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Итого: | 480,0 | 480,0 | 880,0 | 1840,0 |  |
| 5 | Переложить изношенные сети с. Орехово 2,0 км |  |  | 3000,0 | 3000,0 | -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды до 12%. |
| 6 | Переложить изношенные сети с. Костома 0,7 км |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |
| 7 | Переложить изношенные сети с. Унорож 1,0 км | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |
| 8 | Переложить изношенные сети д. Завражье 0,5 км |  | 750,0 |  | 750,0 |  |
| 9 | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | -модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры -снижение эксплуатационных затрат; -улучшение экологического состояния окружающей среды. |
|  | Итого: | 1600,0 | 1900,0 | 3100,0 | 6600,0 |  |
|  | Всего: | 2080,0 | 2380,0 | 3980,0 | 8440,0 |  |

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово | Строительство водопроводных сетей- 7,9 км. |
| п. Россолово | Строительство водопроводных сетей- 2,6 км. |
| с. Костома | Строительство водопроводных сетей- 5,4 км. |
| с. Унорож | Строительство водопроводных сетей- 6,0 км. |

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

5.1. Техническое состояние сетей

На территории Ореховского сельского поселения водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные качества воды не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению. Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта).

5.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. - второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Модернизация и развитие систем водоснабжения

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2021 | 2022-2025 | 2026-2028 |
| 1. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, водопроводных сетей. |  |  |  |  |
| 1.1. | - Реконструкция существующих ВЗУ в с. Орехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки | 480,0 | 480,0 |  |  |
| 1.2. | -Реконструкция существующих ВЗУ в с. Унорож, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. | 480,0 |  | 480,0 |  |
| 1.3. | -Реконструкция существующих ВЗУ в д. Селехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. | 480,0 |  |  | 480,0 |
| 1.4. | Бурение скважины в с. Орехово | 400,0 |  |  | 400,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат: | 1840,0 | 480,0 | 480,0 | 880,0 |
|  | -бюджет сельского поселения | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  | -внебюджетные средства | 1800,0 | 470,0 | 470,0 | 860,0 |
| 2. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 2.1. | Переложить изношенные сети с. Орехово 2,0 км | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 2.2. | Переложить изношенные сети с. Костома 0,7 км | 1050,0 |  | 1050,0 |  |
| 2.3. | Переложить изношенные сети с. Унорож 1,0 км | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 2.4. | Переложить изношенные сети д. Завражье 0,5 км | 750,0 |  | 750,0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат: | 6300,0 | 1500,0 | 1800,0 | 3000,0 |
|  | -бюджет сельского поселения | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
|  | -внебюджетные средства | 6230,0 | 1480,0 | 1780,0 | 2970,0 |
| 3. | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |
| 3.1. | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -бюджет сельского поселения | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | -внебюджетные средства | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | ИГОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 8440,0 | 2080,0 | 2380,0 | 3980,0 |
|  | -бюджет сельского поселения | 140,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
|  | -внебюджетные средства | 8300,0 | 2040,0 | 2340,0 | 3920,0 |

VII. Целевые показатели развития централизованных системы водоснабжения

К целевым показателям системы водоснабжения относятся показатели:

- качества питьевой воды;

- надежности и бесперебойности;

- качества обслуживания абонентов;

- эффективности использования ресурсов;

- экологической безопасности.

VIII. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем
водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

При инвентаризации объектов водоснабжения на территории Ореховского
сельского поселения бесхозных объектов нет.

IX. Существующее положение в сфере водоотведения

Ореховского сельского поселения.

В настоящее время Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района имеет довольно низкую степень благоустройства. Канализационных сетей на территории поселения – нет. Канализация представляет собой в населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

X. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

10.1. Технико- экономические показатели генерального плана.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Орехово |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 432 | 445,6 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 450 | 450 |
| 3 | Протяженность сетей с. Орехово | км | - | 4,8 | 4,8 |
| 4 | Протяженность сетей напорных | км | - | 0,7 | 0,7 |
| с. Костома |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 42,3 | 43,7 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 45 | 45 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 3,0 | 3,0 |
| с. Унорож |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 61,45 | 63,2 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 65 | 65 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,95 | 1,95 |
| 4 | Протяженность сетей напорных | км | - | 0,25 | 0,25 |

XI. Предложения по строительству объектов

централизованных систем водоотведения.

11.1. Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово, п. Россолово | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. |
| с. Костома | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45,0 м3/сут. |
| с. Унорож | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65,0 м3/сут |
| с. Орехово | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |
| п. Россолово | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |
| с. Унорож | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |

11.2. Предложения по строительству источников водоотведения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 | 2022- 2025 | 2026- 2028 |  | -улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
| 1 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. с. Орехово | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. п. Россолово |  | 310,0 |  | 310,0 |  |
| 3 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45,0 м3/сут. с. Костома |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 4 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65,0 м3/сут. с. Унорож |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого: | 400,0 | 310,0 | 400,0 | 1110,0 |  |
| 5 | - строительство канализационных сетей с. Орехово | 3750,0 |  |  | 3750,0 | улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
| 6 | - строительство канализационных сетей п. Россолово |  | 2535,0 |  | 2535,0 |  |
| 7 | - строительство канализационных сетей с. Костома |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 8 | - строительство канализационных сетей с. Унорож |  |  | 1800,0 | 1800,0 |  |
|  | Итого: | 3750,0 | 2535,0 | 3300,0 | 9585,0 |  |
|  | Всего: | 4150,0 | 2845,0 | 3700,0 | 10695,0 |  |

11.3. Основные задачи модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Основными задачами модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры является: водоснабжение и водоотведение.

Водоотведение:

- строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку;

- достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

XII. Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

12.1. Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово | - строительство канализационных сетей- 2,5 км. |
| п. Россолово | - строительство канализационных сетей- 1,3 км. |
| с. Костома | - строительство канализационных сетей- 1,0 км. |
| с. Унорож | - строительство канализационных сетей- 1,2 км. |

XIII. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

С хозяйственной и санитарно- гигиенической точки зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды- в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (два раза в год- весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтр), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой- для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано- гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом. Таким образом, местная канализация становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Для удовлетворения потребности населения в Ореховском сельском поселении необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- строительство очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.